Guida briefing prevolo

Verifica preliminare materiale necessario al volo

- Brevetto e visita medica, assicurazione, occhiali da vista (2 paia), occhiali da sole

- Dotazione di sopravvivenza di bordo: cibo, acqua, sacchetti vomito, sacca per minzione, cappello, vestizione adeguata, cuscino foam, sacca stagna per cellulare e portafogli, torcia, coltellino, macchina fotografica, lasciare chiavi macchina (coord. per eventuale fuori campo)

- Scheda traino

- Spezzone di cavo traino aliante per fuoricampo

- Batterie supplementari per radio di bordo

Equipaggiamento elettronico di bordo

- Colibrì settato e caricato – funzionamento – calcolo del vento - alternati

- Dichiarazione insegne FAI

- PC di bordo – ELT - FLARM

Meteo

a) Situazione generale

1. http://www.meteoam.it  finestra previsioni/sezione tecnica/mappe di previsione/geopotenziale o fronti. Finalità Previsione barica al suolo, Posizione fronti e Vento al suolo.

2. http://www.byllo.com immagini satellitari e collegamenti a vari link

3. http://www.wxmaps.org finestra Analyses/Europe

Finalità: altezza della pressione 500 mb, isobare e vorticosità dell’aria, carta delle piogge, carta venti e temperature, carta di energia convettiva potenziale

b) Situazione particolare

1. http://www.acao.it finestra meteo/ Alphterm link a http://www.thomas-weiss.ch

2. http://eziosarti.com/meteo/rasp/rasp.htm

3. http://www.windfinder.com/forecast/monte_bisbino Finalità: previsione venti

4. http://www.aeccvv.it/ sondaggio termodinamico e curva di stato.

5. Webcam dei siti sull’arco alpino

Notam/Cartine e notizie di interesse del volo a vela

http://www.postfrontal.com/        http://www.pilotpointer.com/          http://www.enav.it/

Analisi generale

- Obiettivo della missione–Risk Assessment (zona, esperienza, allenamento, stanchezza, meteo)

- Base nubi, livello zero termico e inversione, valori medi previsti di termica, rotte energetiche

- Rotta e cartine vfr, spazi aerei (limiti geografici e verticali) e cartine, enti e frequenze radio

- Alternati atterrabili e Carta coni – campi di fortuna (ammaraggio)

- Tipologia aliante e peso, centraggio, Vstallo/VSicurezza in costone, adeguatezza cavo traino, velocità caratteristiche, studio polare in base al peso, efficienza e suo degrado in presenza di vento frontale

Profilo del volo

- Controlli pre-volo, paracadute, batteria, schienali, piombi

- Preparativi in linea volo – Colibrì e PC

- Briefing di sicurezza – minacce: vento, ostacoli, peso, campi in quota

- Segnali d’emergenza del trainatore

- Decollo- Salita – posizioni pericolose – Sgancio

- Navigazione Tema

Tecniche di veleggiamento

- Aggancio termica – inclinazione alare e velocità di stallo (modifica polare)

- Roccolo e precedenze

- Volo in pendio – distanze e velocità di sicurezza -  precedenze

- Aspettative di termiche, quando (Alptherm) e dove (crinali, sole, nubi e vento, avifauna)

- Volo in dinamica

- Planata (decisione e velocità), MC Ready e Calcolat. di planata – Netto Vario - rotta energetica

Il Rientro

- Pianificazione rotta  (presenza termiche, quota, sole, orario, copertura)

- Valutazione attenta delle varie alternative (o rinuncia alla prosecuzione del volo)

- Coni di sicurezza - quota attuale e lontananza dagli alternati

- Planata diretta, percorso alternativo

- Circuito di traffico

- Atterraggio – simulazione fuori campo

What if’s

- Emergenza del trainatore in decollo/salita

- Emergenza dell’equipaggio in decollo/salita (rottura cavo-vespe etc)

- Condimeteo in peggioramento

- Errata valutazione delle quote/rotte di attraversamento

- Perdita del leader – punti di ricongiungimento

- Avaria radio

- Atterraggio su altri aerodromi

- Atterraggio fuori campo – tecnica – aspetti psicologici

- Ammaraggio

- Comportamento post atterraggio fuori campo

Operazioni Postvolo

- Compilazione scheda volo e libretto

- Cura aliante, paracadute, restituire Colibrì (scaricare il volo)

- Debriefing accurato sugli aspetti salienti del volo:

  - Pianificazione globale del volo

  - Scelta dell’obiettivo in funzione del Risk Assessment

  - Decollo, Navigazione e Tema

  - Tecniche di veleggiamento

  - Precedenze

  - Fraseologia radio

  - Rientro, planata, velocità corretta, percorso, coni di sicurezza, alternati

  - Circuito di traffico

  - Atterraggio

- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

- Valutazione dello stato di affaticamento psicofisico

- Capacità di valutare il cambiamento atmosferico (sviluppo di termiche)

- Capacità utilizzo cartine

- Capacità utilizzo Colibrì in volo e analisi a terra con See You

- Scheda II Periodo compilare e firmare